Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Высота ПРО»

В.В. Бугаев

_____________________

01.08.2024

План производства работ (ППР)  на  высоте

по выполнению капитального ремонта кровли здания

2024 год

Разработчик ППР ООО «Высота ПРО»

# Лист согласования ППР

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Стройинвест» | Федоров С.Б. |  | 09.08.2024 |

# Лист ознакомления с ППР

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастер-монтажник | В.С. Петров |  | 10.08.2024 |
| Монтажник-кровельщик | С.П. Петров М.С. Киров Б.П. Бабаев |  | 10.08.2024 10.08.2024 10.08.2024 |
| Подсобный рабочий | А.Н. Сидоров И.К. Яншин |  | 10.08.2024 10.08.2024 |

Настоящий ППР разработан в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 
№ 782н, и определяет порядок организации и безопасного проведения работ на высоте на территории объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 10. Требования настоящего ППР распространяются на всех работников ООО «Стройинвест» и работников подрядной организации ООО «Высота ПРО».

# 1. Характеристика объекта

и сведения о лицах, выполняющих работы

| Организация, проводящая работы |  | ООО «Высота ПРО» |
| --- | --- | --- |
| Контактная информация заказчика |  | ООО «Стройинвест» |
| Адрес выполнения работ |  | г. Москва, ул. Примерная, д. 10 |
| Краткая характеристика объекта |  | Здание представляет собой 3- этажный объект капитального строительства высотой 13 метров, используемый под офис предприятия |
| Ответственный руководитель работ |  | Иванов И.И. (прораб) |
| Ответственный исполнитель работ |  | Петров В.С. (мастер-монтажник) |
| Исполнители работ | Монтажники-кровельщики: Петров С.П, Киров М.С., Бабаев Б.П. Подсобные рабочие: Сидоров А.Н., Яншин И.К. |  |

# 2. Общие требования к работникам при работе на высоте

2.1. К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет и прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, обучения и инструктажи в соответствии с требованиями приказа № 782н.

# 3. Перечень выполняемых работ

# 1. Установка временных ограждений.

# 2. Демонтаж строго кровельного покрытия

# 3. Установка ограждений и анкерных точек.

# 4. Монтаж новой гидроизоляции.

# 5. Укладка рулонной кровли.

# 6. Устройство примыканий, монтаж водосточной системы.

# 6. Очистка и вывоз строительного мусора

# 4. Условия производства работ

Высота от уровня земли до кровли: 13 м.

Ширина зоны производства работ: по всему периметру здания.

Электроснабжение: временное, через УЗО

Работы производятся в светлое время суток.

При ветре более 10 м/с, дожде, грозе работы останавливаются

# 5. Установка временных ограждений

# На время производство работ устанавливаются перильные ограждения из металла, а также сигнальные ограждения (сетчатые барьеры)

# 6. Используемые грузоподъемные механизмы,

люльки подъемников (вышек)

Вышка-тура ВТ-2

Переносной анкерный трос

Лебедка ручная

# 7. Системы обеспечения безопасности работ на высоте

и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений

и средств индивидуальной и коллективной защиты работников

от падения с высоты и потребность в них

Применяется горизонтальная анкерная линия, закреплённая к железобетонным элементам здания.

Минимум 2 точки крепления на одного работника.

Все крепёжные элементы проходят визуальный и нагрузочный контроль.

Использование двойной страховочной системы обязательно при перемещении.

# 8. Пожарная и электробезопасность

# Запрещено курение и использование открытого огня.

# На площадке размещены огнетушители ОП-5 и ящики с песком.

# Работа электроинструмента — только через УЗО.

# Ежедневная проверка целостности кабелей и удлинителей.

# 9. Требования по организации рабочих мест

с применением технических средств безопасности

и первичных средств пожаротушения

Установлены ограждения по периметру кровли высотой 1,2 м.

Опасные зоны на земле ограждены сигнальной лентой (радиус 5 м).

Выставлены предупреждающие знаки: «Работы на высоте», «Падение груза».

Материалы складируются в безопасной зоне, не ближе 2 м от края.

# 10. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Каждый работник обязан использовать:

- Каску с подбородочным ремнём

- Привязь страховочную с элементами удержания

- Карабины и стропы (двойные)

- Спецобувь с нескользящей подошвой

- Куртка сигнального цвета

- Резиновые перчатки (для гидроизоляции)

11. Контроль качества и охраны труда

Производится ежедневный контроль состояния СИЗ.

В журнале ведётся отметка о проверке привязей и анкерных систем.

Все работы фиксируются в фото- и видеодокументации.

Раз в три дня проводится повторный инструктаж.

| План производства работ составил: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер |  |  |  | Субботин С.И. |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

29.07.2024

Приложения:

Схема организации рабочего места

Чертеж кровли и анкерных точек

Журнал инструктажей

Сертификаты на материалы и СИЗ

Копии удостоверений работников

Журнал осмотра СИЗ

Наряды-допуски